Введение.

Железнодорожный путь – это комплекс инженерных сооружений для пропуска по нему поездов с нужной скоростью. Он представляет основу железных дорог. От состояния пути зависят непрерывность и безопасность движения поездов, а также эффективное использование всех технических средств железных дорог.

Железнодорожный путь состоит из верхнего и нижнего строений. К верхнему строению относят рельсы, скрепления, противоугонные приспособления, шпалы или другое подрельсовое основание, балластный слой и соединение рельсовых путей. К нижнему строению относят земляное полотно, мосты, трубы для пропуска воды под земляным полотном, подпорные стены, тоннели и др.

Железнодорожный путь работает в трудных условиях. Находясь под воздействием подвижных  нагрузок, природных явлений (ветра, влаги, температуры) и органического мира, он должен служить в любое время года, дня и ночи, обеспечивая непрерывность и безопасность движения поездов с установленными скоростями. Для этого путь должен быть всегда исправным и опрятно выглядеть.

Для обеспечения нормальной работы пути и его ремонта на железнодорожном транспорте существует комплекс хозяйственных предприятий и производственных формирований, оснащенных машинами, механизмами, инструментами и приборами. Этот комплекс и собственно железнодорожный путь представляют собой путевое хозяйство. Исходя из условий работы железнодорожного пути и предъявляемых к нему требований основой ведения путевого хозяйства является текущее содержание и выполнение плановых ремонтов пути.   	На долю путевого хозяйства приходится более 50%  всех основных средств железнодорожного транспорта и свыше 20% общей численности работников. Эксплуатационные расходы на содержание пути составляют более 22% стоимости перевозок.

Основными направлениями дальнейшего развития следует считать увеличение мощности пути за счет укладки тяжелых рельсов и железобетонных шпал, увеличение протяженности пути на щебеночном и асбестовом балласте; усиление земляного полотна и искусственных сооружений; улучшение технологии производства работ; повышение оснащенности машинами и механизмами и расширение ремонтной базы; реконструкцию существующих и постройку новых предприятий, поставляющих материалы, конструкции элементов пути и искусственных сооружений, машины и механизмы; совершенствование управления и постоянное улучшение условий труда и быта путейцев.

Выбор типа верхнего строения пути  на участке по заданным нагрузкам, скоростям движения и  грузонапряженности.

С 1 января 1995 г. введено «Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации». Оно является основным нормативно-техническим документом путевого хозяйства. Система ведения путевого хозяйства основана на классификации путей в зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов.

1.  Верхнее строение пути.

Выбор типа верхнего строения пути производится на основе технико-экономических сравнений с учетом  следующих показателей:

- технических

- экономических

- дополнительных

Железнодорожные пути классифицируются: в зависимости от сочетания грузонапряженности  подразделяются на 5 групп, по допускаемым скоростям движения – на 7 категорий.

В данной курсовой работе при заданной грузонапряженности  То= 18 млн.ткм брутто/ км год путь относится к группе Г

При заданной скорости движения пассажирских поездов Vпасс= 100 км/ч и

Грузовых Vгруз= 60 км/ч путь относится к категории 3.

Зная категорию и группу пути, определяем класс пути 3.

В зависимости от класса верхнее строение пути будет следующим:

Рельсы Р-65 – новые, термоупрочненные 1 группы, 1-го класса; скрепления новые марки КБ; шпалы новые железобетонные. Эпюра шпал: в прямых и кривых при R>1200 м. – 1840 шт/км; в кривых при R=1200 м. и менее – 2000 шт/км. Балласт: щебеночный с толщиной слоя 40 см. под железобетонными шпалами – в соответствии с типовым профилем балластной призмы

### hж-б = 40 см.

Нормы провеления ремонтов пути составляют на бесстыковом пути:

Стрелочные переводы на железобетонных брусьях:

Условные обозначения:

О – обновление пути

Р – сплошная замена рельсов (металлических частей стрелочных переводов)

С – средний ремонт пути

В – планово – предупредительная выправка пути с применением комплекса                              машин.

2. Оперативный план снегоборьбы на станции с выбором типа                         снегоуборочных машин.

Оперативным планом снегоборьбы устанавливают организацию защиты станций от снежных заносов, технологию уборки снега с учетом максимального использования имеющейся техники,  потребности в машинах, механизмах из расчета уборки, вывозки снега не более чем за трое суток.

2.1 Организация защиты станций от снежных заносов.

Для ограждения станции от снежных заносов применяется контурная и внутристанционная защита.

Контурная снегозащита удерживает на подступах к станции снег, переносимый с поля.

Внутристанционная защита удерживает снег на широких междупутьях.

В качестве контурной снегозащиты используют лесополосы шириной 20метров. Ближайшая к станции лесополоса должна быть удалена от крайнего пути станции на расстояние 30метров.

2.2 Технология уборки снега.

Технология уборки снега должна предусматривать очередность очистки станционных путей и способы производства работ.

Очередность очистки станционных путей устанавливается в зависимости от значимости их в технологии работы станции по приему, отправлению поездов и маневровой работе.

В первую очередь должны быть очищены:

- пути стоянки восстановительных поездов;

- главные, пассажирские пути приема и отправления, маневровые пути в наиболее деятельном районе станции со стрелочными переводами, ведущими на эти пути;

- пути горловин подгорочных парков с большой переработкой вагонов;

- пути захода локомотивов, топливных складов, песка и набора воды;

Пути, подлежащие очистке в первую очередь, наносятся на план станции красным цветом.

Ко второй очереди относятся:

- пути подгорочных парков, малодеятельных парков;

- пути грузовых дворов, складов и весовые;

- пути локомотивных вагоноремонтных и других мастерских.

Пути второй очереди вычерчиваются на плане станции синим цветом.

К третьей очереди относятся:

- пути отстоя вагонов под ремонт;

- пути стоянки служебных и специальных вагонов;

Пути третьей очереди наносятся на план станции зеленым цветом.

2.3 Выбор типа снегоуборочных устройств и организация их работы.

Тип снегоуборочных машин выбирают исходя из условия обеспечения уборки и вывоза снега с территории станции в течение 3 суток (не более) после метели без ущерба для поездной и маневровых работ станции. Продолжительность очистки станции зависит от объема снега, подлежащего уборке, производительности загрузочного устройства и емкости снегоуборочной машины, от расположения мест выгрузки, дальности возки и от интенсивности движения поездов и работы станции.

На данной станции работает снегоуборочная машина типа СМ-2 и снегоочиститель.

Для определения объема снега, подлежащего вывозке со станции, подсчитывают общую длину путей, на которых предусмотрено очистить снег. Подсчет общей длины указанных путей сводится в таблицу 1:

Общая длина путей.

| Номер пути | # Длина пути |
| --- | --- |
| 1 | 2250 |
| 2 | 2300 |
| 3 | 670 |
| 4 | 570 |
| 5 | 350 |
| 6 | 400 |
| 7 | 800 |
| 8 | 170 |
| 9 | 780 |
|  l | 8290 |

ТАБЛИЦА 2.1

2.3.2.Объем неуплотненного снега, подлежащего вывозку со станции подсчитывается по формуле:

Q = L* 5.3 *h    (2.1)

где    5.3 – средняя ширина междупутья, в м.

h   -  высота выпавшего снега (h = 34 см)

Q = 8290 * 5.3 * 0.34 = 14938 (см3)

2.3.3.Тип снегоуборочных машин и технические характеристики.

Снег убирается снегоуборочной машиной СМ-2.

Производительность загрузочного устройства 1200 м/ч; емкость промежуточного вагона 140 м; емкость концевого вагона 95 м.

2.3.4.Необходимое количество рейсов для вывозки снега со станции определяется по ф-ле:

nр  = Q*Kу/ q*Kз    (2.2)

где  Ку – коэффициент уплотнения снега. Принимается 0.4 – 0.5

Кц  - коэффициент заполнения снегом емкости (0.8-0.9)

q  -   емкость снегоуборочной машины. Определяется по формуле:

q  =  n*q n + qk     (2.3)

где  n – количество промежуточных вагонов (для СМ-2 n=2)

qn  - емкость промежуточного вагона (для СМ-2 qn = 140 м3 )

qк   -  емкость концевого вагона (для СМ-2 qк = 95 м3 )

q = 2*140 + 95 = 375 (м3 )

nр = (14938*0.4) / (375*0.8) = 20 рейсов

2.3.5. Определение места выгрузки снега и длительности одного рейса.

Продолжительность одного цикла работы снегоуборочного поезда без учета простоев, связанных с поездной и маневровой работой станции, определяется по формуле:

#### Tц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5    (2.4)

где t1 – время загрузки снегоуборочного поезда;

t2 – время на приготовление маршрута для выезда на выгрузку;

t3 – продолжительность рейса поезда к месту выгрузки;

t4 – продолжительность выгрузки;

t5 – продолжительность обратного рейса;

2.3.6.Определение времени на загрузку.

Время загрузки подсчитывают из выражения:

t1 = ((60 q*Kз / j) + t зр)

где q – емкость снегоуборочного поезда, м3

Кз – коэффициент заполнения снегоуборочного поезда (Кз = 0.8 – 0.9   )

j  -  производительность загрузочного устройства снегоуборочной машины  (м3 / ч)

tзр  - время на зарядку и разрядку машины (tзр = 3 мин)

2.3.7.определение времени на приготовление маршрута.

Время на приготовление маршрута принимается равным t2 = 5 мин.

2.3.8.Определение продолжительности рейсов к месту выгрузки t и обратно t.

- Продолжительность рейсов к месту выгрузки t3 и обратно t5 принимают равными друг другу и определяют из выражения:

t3 = t 5= 60Lи / Vср

где Lв – расстояние от места погрузки до места выгрузки, км;

Vср – средняя скорость следования снегоуборочного поезда, км/ч, принимается Vср = 10 – 25 км/ч

2.3.9.Определение продолжительности выгрузки снега.

Продолжительность выгрузки снега t4 зависит от конструкции выгрузочного устройства и его производительности. В среднем t4 = 9 мин.

Tц = 44 мин

2.3.10.Определение времени, необходимого на очистку всей станции от снега.

Время T, необходимое для очистки всей станции от снега одной снегоуборочной машиной, определяют по формуле:

T = Tц*n / 60     (2.5)

Это время должно быть менее 3 суток.

T = 14 часов 40 минут

Вывод: выбранная снегоуборочная машина удовлетворяет предъявляемым требованиям, так как время для очистки станции –

14 часов 40 минут, что меньше 3 суток.

Технологию уборки снега разрабатывают для каждого парка станции. Итоговые данные для расчетной толщины снежного покрова по каждому парку сводят в  ведомость (табл.2.2).

3. Организация основных работ по капитальному ремонту                   пути на примыкающем перегоне.

Протяженность участка, на котором осуществляется обновление пути 1900 п.м.

Тип верхнего строения пути до обновления был: рельсы Р-65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

Разработку  организации основных работ производят в следующей последовательности:

- устанавливают перечень работ, выполняемых во время «окна»;

- выбирают машины и механизмы, выполняющие отдельные работы;

- устанавливают последовательность выполнения отдельных работ, порядок; вступления машин в работу и в соответствии с этим разрабатывают план формирования и порядок выпуска рабочих поездов на перегон;

- в зависимости от исходных данных и поставленной задачи определяют продолжительность «окна» или протяженность фронта работ;

строят график производства основных работ;

Работы по обновлению пути производят с помощью следующих машин:

очистка щебня  - машиной ЩОМД;

разборка старого пути и укладка нового  - машинами УК-25/9-18;

разгрузка и дозировка нового балласта – хоппер-дозатор;

подбивка и выправка пути – машина ВПО-3000, оборудованной рихтовочными устройствами системы МИИТа.

Продолжительность «окна» определяется по формуле:

T = tр + kml фр+ tc                                             (3.1),

где  Т – продолжительность «окна», мин.

t р - время, необходимое на разворот работ, т.е. время, исчисляемое от момента закрытия перегона для движения поездов (начала «окна») до момента укладки первого звена, мин;

t с -  время, необходимое на свертывание работ, т.е. время, исчисляемое от момента укладки последнего звена до момента открытия перегона для движения поездов (окончание «окна»);

m – техническая норма машинного времени на укладку одного звена, мин;

k   - коэффициент, учитывающий время на отдых и прекращение работ при пропуске поездов по соседнему пути, k= 1.15.

3.1 Определение продолжительности  времени на разворот работ

tр = t 1+ t 2+ t3 + t 4+ t5 + t 6              (3.2),

где t1 = 14 мин;

t 2=  15 мин;

t3 =  3 мин;

t4 =  3,4 мин.

lнрп =25+ lрп + 50                               (3.3)

lрп = lук +(i * nп+2) * lо + 50              (3.4)

nn = lфр / (25 * nзп )                            (3.5)

nn = 1550/ (25* 6) = 10.3 звеньев  nn = 11 звеньев;

l рп = 25 + (2*11 +2)*15 + 50 = 435 (мин)

l нрп = 25 +435 +50 = 510 (мин)

t5 = 0.510 * 39.6 *1.15 = 23 мин.

t6 = m p*n з  * k                                                 (3.6)

t6 = 1.7 *4*1.15 = 7.8 мин

t 6= 8 мин

tр = 14+15+3+3+23+8 = 66       tр = 66 мин

  - Определение продолжительности времени на укладку новой рельсошпальной решетки  - kml.

Количество звеньев в 1550 м составляет  l = 1550 / 25 = 62 звеньев.

kml = 1.15 * 1.9 *62 = 136 мин.       kml = 136 мин

3.3  Определение продолжительности времени на свертывание работ tс

tc = t 7+  t8 + t9                                                  (3.7),

где t7 = 10 мин.

t 8 = 5 мин;

L  = l уп+ l бп+ lвп + 4*25 +50                           (3.8)

nn = 16 звеньев

lуп = lук +(i * nn +2) * l o+50 = 585 мин

lбп = n х-д*10 + 50                                             (3.9)

nх-д = (l фр*600)/ (1000*38) = 25                   (3.10 )

l бп= 30*10 + 50 = 300 м

lвп = 100 м

L = 585 +300 +100+4*25+50 = 1135 м

t9 = L * m в* k                                                  (3.11)

t9 = 1135*0,0339*1,15 = 44 мин      t9 = 43 мин

tс = 10+5+43 = 58 мин           tс = 58 мин

T = 66 +136+ 58 = 260 мин 4 часа 20 минут

- продолжительность «окна»

1 = (l гуп +50) *m*k/ 25                               (3.12)

l гуп=  l ук+ 5 * lо = 100 м                               (3.13)

1 = 13 мин

2 = 5 мин

min 3 = ((l рих+ lуп - l гуп + 150)*m*k)/25     (3.14)

min  3= 53 мин.

4 = ((lбн +100)*m*k)/25                               (3.15)

4 = 35 мин