Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАНЦИИ

1.1. Эксплуатационная работа станции

1.2. Составление схематического плана станции

1.3. Осигнализование станции

2. ДВУХНИТОЧНЫЙ ПЛАН ИЗОЛЯЦИИ ПУТЕЙ

2.1. Особенности станционных рельсовых цепей,

применяемых при ЭЦ

2.2. Составление двухниточного плана станции

3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЦ

# ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект по дисциплине «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» состоит из разделов «Устройства автоматики и телемеханики» и «Устройства связи».

Проект выполнен для участковой станции, на которой по автоматике и телемеханике предусмотрено проектирование электрической централизации, а по устройствам связи - оперативная связь внутристанционного командования работой станции и движением поездов.

Конкретные данные и условия для выполнения проекта указаны преподавателем в соответствии с приложенной схемой станции.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и трех листов чертежей.

По электрической централизации на первом листе вычерчиваются:

1. Схематический план станции в однониточном изображении с расстановкой сигналов и изолирующих стыков рельсовых цепей.

2. Двухниточный план изоляции путей.

3. Структурная схема ЭЦ и распределение блоков по плану станции по каждому чертежу проекта с учетом технико-экономических показателей.

# 1. СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАНЦИИ

## 1.1. Эксплуатационная работа станции

В данном курсовом проекте произведен анализ технологического процесса работы станции и выяснено:

- назначение всех станционных путей, вытяжек и тупиков;

- нормальное положение стрелок;

- районы наиболее интенсивной маневровой работы, где осуществляется

большинство маневров;

- характер маневровой работы (сортировка и переформирование, обгон     локомотивов, случайная отцепка вагонов, передача вагонов из одного парка в другой и т. п.);

- количество маневровых передвижений;

- пути следования локомотивов из депо под поезда и обратно;

- пути сквозного пропуска поездов;

- порядок движения на имеющихся примыканиях: количество поездов в

сутки, средства сношения по движению поездов, порядок подачи и уборки вагонов.

## 1.2. Составление схематического плана станции

1. Схематический план станции вычерчен в однониточном изображении. На план нанесены надписи и условные обозначения оборудования СЦБ (рис.1).

Схематический план станции вычерчен по следующим размерам:

а) расстояние между путями 15 мм;

б) длина съезда — 15 мм;

в) расстояние между остряками 10 мм;

г) расстояние между стрелками 20 мм;

д) диаметр круга в изображении светофора — 5 мм

2. На схематический план станции нанесены в условных обозначениях следующие элементы:

а) номера путей и их специализацию;

б) стрелки и их номера;

в) светофоры и их литеры;

г) изолирующие стыки;

д) пассажирское здание и поперечную ось станции.

Станционные пути приемо-отправочных парков пронумерованы в зависимости от направления движения по приему поездов:

- на двухпутных участках со стороны прибытия нечетных поездов порядковыми нечетными цифрами, а со стороны прибытия четных поездов – порядковыми четными цифрами, главные пути - римскими, боковые – арабскими;

- на однопутных участках нумерация путей произведена сверху вниз порядковыми арабскими цифрами, кроме главного пути, который нумеруется римской цифрой пути локомотивного, вагонного и грузового хозяйства, сортировочного парка, пассажирские платформы и т. п. не показаны.

3. Централизуемые стрелки изображены в соответствии с условными обозначениями. В централизацию включены все стрелки, входящие в поездные маршруты, а также другие стрелки, оставление которые на ручном управлении не целесообразно. Малодеятельные стрелки и стрелки весовых путей, грузовых дворов, депо и сортировочного парка могут иметь ручное управление или управление только из кабины машиниста. Все стрелки показаны в нормальном положении по главным путям и по стрелочным улицам, а на однопутных участках стрелки двух горловин должны иметь нормальное положение на разные пути.

## 1.3. Осигнализование станции

Расстановка поездных и маневровых светофоров произведена для станции в соответствии с инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ.

Расстановка светофоров произведена с учетом следующих положений:

1.	Все светофоры устанавливать только линзовые.

2.	Входные светофоры установлены мачтовые (пять линзовых комплектов) и обозначены в зависимости от направления движения буквой «Н» или «Ч». Также устанавливаются дополнительные мачтовые входные светофоры (три линзы) и обозначаются  в зависимости от направления движения буквами «НД» и «ЧД».

3. Выходные светофоры установлены мачтовые для каждого пути отправления: с четырьмя линзовыми комплектами - при отсутствии ответвления. Выходные светофоры обозначены буквой «Н» или «Ч» с прибавлением номера пути, на котором они установлены, например Ч2, Ч4, Н6 и т. д. сигнализирующие на одно направление.

4. Из сортировочного парка устанавливать групповые выходные светофоры с маршрутным указателем для указания номера пути, с которого разрешено поезду отправиться на перегон.

Маршрутные светофоры обозначены буквой «М», например: М5, М1 и нумеруются по направлениям.

# 2. ДВУХНИТОЧНЫЙ ПЛАН ИЗОЛЯЦИИ ПУТЕЙ

## 2.1. Особенности станционных рельсовых цепей,

## применяемых при ЭЦ

Рельсовая цепь является основным звеном всех современных систем железнодорожной автоматики. Она выполняет функции датчика информации о свободности пути и целостности рельсов, а также функции телемеханического канала связи между путевыми и локомотивными устройствами для передачи на локомотив различного рода информации.

Рельсовые цепи исключают перевод стрелок при движении по ним подвижных единиц, обеспечивают своевременное замыкание стрелок перед проходом по ним поезда неавтоматическое размыкание маршрута после его использования. ДСП контролирует с помощью рельсовых цепей занятость или свободность участков приближения, удаления, приемоотправочных путей и стрелочных секций.

Вне зависимости от рода тяги на станциях ЭЦ применяют рельсовые цепи только переменного тока, что, наряду с получением высокой помехозащищенности, позволит уменьшить потери мощности в кабеле.

В зависимости от рода тяги применяют в качестве сигнального тока для питания рельсовых цепей:

а) при тепловозной тяге — ток промышленной частоты 50 Гц. Пример рельсовой цепи, при тепловозной тяге, показан на рис. 2. В данном случае показана рельсовая цепь с использованием питающих трансформаторов типа ПТМ и путевых реле типа НРВ1-250, включенных через трансформатор РТ-3, который распологается непосредственно у рельсовой колеи в путевом трансформаторном ящике (ТЯ).

Рис.2 Схема рельсовой цепи применяемой при тепловозной тяге.

б) при электротяге постоянного и переменного тока — ток пониженной частоты 25 Гц , получаемый от статических преобразователей типа ПЧ-50/25. Схема такой рельсовой цепи приведена на рис. 3. В порядке исключения и по согласованию с преподавателем при электротяге постоянного тока разрешается применять рельсовые цепи переменного тока 50 Гц.

Рис. 3. Схема рельсовой цепи применяемой при электротяге.

## 2.2. Составление двухниточного плана станции

В зависимости от рода тяги и других данных (например, организуется ли безостановочный пропуск поездов по главным или боковым путям, осуществляется ли в связи с этим кодирование этих путей для работы АЛС и т. п.), двухниточный план будет иметь свои особенности.

На двухниточном плане (рис.4) показано следующее:

а) размещение изолирующих стыков, стрелочных соединителей и других элементов рельсовых линий;

б) расположение путевого оборудования всех рельсовых, цепей (трансформаторных и релейных ящиков типа ТЯ и РЯ или кабельных универсальных муфт типа УПМ-24 и УКМ-12, кроме того при электротяге — тяговых соединителей, дроссель трансформаторов, соединителей для уравнивания в рельсах двухниточных рельсовых цепей потенциалов тягового тока и для снятия шаговых напряжений с тупиковых рельсовых ниток, не оборудованных рельсовыми цепями);

в) чередование полярностей сигнального тока в смежных рельсовых цепях с выделением более, жирными линиями всех плюсовых ниток.

Путевые ящики с приборами релейных и питающих концов рельсовых цепей размещены в междупутьях с учетом требований охраны труда и техники безопасности производства работ при обслуживании рельсовых цепей;

Расстановку изолирующих стыков с размещением путевых ящиков для любой стрелочной секции осуществляют c учетом следующего основного правила:

питающий и релейный трансформаторы по концам разветвленной рельсовой линии всегда подключать к наиболее удаленным друг от друга точкам этой линии, так чтобы при свободной рельсовой цепи обтекалось током, по возможности, большее количество рельсовых ниток и стрелочных соединителей стрелок, входящих в изолированную секцию.

При электротяге дополнительно выполнены следующие условия:

а) в однониточных рельсовых цепях тяговый ток  на стрелочных переводах должен, как правило, пропускаться через крестовину; для тягового тока всегда использовать только плюсовые нитки рельсовых цепей; в связи с этим при тепловозной тяге плюсовые нитки рекомендуется организовать так, чтобы в перспективе (после электрификации участка) тяговый ток можно было бы пропустить по крестовинам стрелок;

б) в смежных однониточных рельсовых цепях плюсовые тяговые нитки соединять медными тросовыми соединителями;

Такие соединители ставить у каждой пары изолирующих стыков, установленных на границах между смежными рельсовыми цепями; тяговые соединители показаны на чертеже штриховыми линиями;

в) переход с однониточной рельсовой цепи на двухниточную (например на границах между перегонными и станционными рельсовыми цепями) осуществлять только через средние точки дроссель-трансформаторов.

Тупики и вытяжки, не оборудованные рельсовыми цепями, изолировать от смежной с ними рельсовой цепи только по одной (нетяговой) нитке пути; этим обеспечивается надежная канализация обратного тягового тока при работе маневрового локомотива на тупике (вытяжке); для исключения растекания тягового тока по земле и возможного при этом попадания тягового тока на металлические конструкции и оболочки кабелей СЦБ (с последующим появлением при этом электрокоррозии) все тупики и вытяжки, имеющие по концам буферные насыпи (1 —2 м в конце тупика), изолировать перед насыпью по обеим ниткам пути при помощи установки изолирующих стыков.

В одну стрелочную изолированную секцию должно входить не более трех стрелок, однако для варианта перекрестных съездов в одну секцию желательно включать не более двух стрелок, добавляя третью стрелку лишь в случае необходимости получения более простого варианта чередования полярностей с учетом обеспечения пропуска тягового тока по крестовинам всех стрелок.

Порядок составления двухниточного плана:

1. все светофоры однониточного плана разместить на двухниточном плане с указанием их литеровки, типа мачт и расположения огней.

2. Все изолирующие стыки однониточного плана (в дальнейшем будем их называть граничными стыками) разместить на двухниточном плане, определить границы всех рельсовых цепей, разместить по одному питающему (квадратики с точкой и по одному релейному (квадратики с крестиком) путевому ящику по концам изолированной секции. Путевые секции ставить на самых удаленных (крайних) концах рельсовых цепей. Разрешается в общем ящике размещать по два питающих (две точки), либо два релейных трансформатора (два крестика).

3. Внутри каждого стрелочного перевода, в зоне между остряками и крестовиной, установить одну пару дополнительных изолирующих стыков, разрезав при этом нитки главных путей. Для стрелочных улиц разрезы делать по ниткам стрелочных улиц. Одновременно с установкой дополнительных стыков ставить стрелочные соединители, дублируя их там, где они не обтекаются сигнальным током рельсовых цепей.

4. Проверить возможность обеспечения чередования полярностей в смежных рельсовых цепях по способу замкнутых контуров. Для этого необходимо подсчитать в каждом замкнутом контуре (по внутренней нитке контура) суммарное количество изолирующих стыков. Число стыков внутри каждого замкнутого контура, при обходе его по внутренней нитке контура, должно быть четным. При нечетном количестве стыков не будет выполнено чередование полярностей в нитках смежных рельсовых цепей, будут нарушены условия безопасности движения.

Если на внутренней нитке контура окажется нечетное количество стыков, то в таких случаях необходимо на одной стрелке, входящей в данный замкнутый контур, изменить место остановки дополнительных стыков внутри этой стрелки.

# 3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЦ

В системе БМРЦ объектами управления ОУ являются, в основном, светофоры и стрелочные электроприводы; в случае необходимости на станции устанавливают маневровые колонки для местного управления стрелками. В районах производства интенсивных маневров, например в сортировочных парках, может быть применено также управление стрелками и сигналами непосредственно из кабины машиниста. В качестве канала связи для управления стрелками с локомотива может быть использован:

а) индуктивный канал связи с укладкой на путях шлейфов (система ТММЛ—телеуправление маневровыми маршрутами с локомотива) или размещением в определенных точках индукторов (ИТМЛ — индукторное телеуправление маршрутами с локомотива).

б) радиоканал, не требующий укладки специальных шлейфов и установки индукторов (система РУСП — радиоуправление стрелочными переводами).

Вид передающих и приемных устройств конкретного канала связи выбирается самостоятельно.

На рис. 5 дана общая структура БМРЦ, дополненной подсистемой маршрутного управления маневровыми светофорами и стрелками, расположенными в маневровых районах. Вне зависимости от выбранного для проектирования канала связи локомотивная передающая аппаратура выполняет общие функции передачи зашифрованных команд с локомотива на путь. В местах съема информации по связи 1 путевые устройства фиксируют команды для управления маневровыми маршрутами; по связи 2 эти команды передаются на центральный пост ЭЦ для дешифрации Д; если ДСП по связи 3 разрешает местное управление, то образуется связь 16 и исполнительные реле БМРЦ воздействуют по связи 4 на стрелочные приводы СП и светофоры.

Целесообразность применения известительного тракта передачи информации зависит от условий видимости путевых сигналов, а также от интенсивности и характера маневровых передвижений.

Таким образом система БМРЦ может быть дополнена подсистемой управления маневровыми маршрутами с использованием радиоканала, индуктивной линии (шлейфа) или индукторов.

При использовании средств управления маневровыми маршрутами непосредственно из кабины машиниста значительно повышается производительность труда составительских бригад и повышается эффективность труда дежурных по станции (ДСП). Маневровые колонки при этом могут сохраняться. как пункт резервного управления и размещения телефонного аппарата маневровой связи.

Основные устройства БМРЦ

В системе БМРЦ применяется постовая и путевая аппаратура. К путевой аппаратуре относятся светофоры, стрелочные приводы и аппаратура рельсовых цепей, размещаемая в путевых ящиках в непосредственной близости от рельсовых путей. Путевое оборудование ЭЦ обеспечивает при помощи кабеля прямую связь 8 и 9 объектов контроля (ОК) и объектов управления (ОУ) с исполнительными реле контроля, которые обеспечивают на центральном посту ЭЦ следующее:

объективный контроль по связи 10 всех условий безопасности движения, исключая перевод стрелки под составом, перевод занятой (замкнутой) стрелки в каком-либо маршруте, открытие сигнала при не готовом маршруте или при наличии враждебного маршрута; объективный контроль (дежурному ДСП) на выносном табло по связи 11 состояний всех стрелок, сигналов, стрелочных и бесстрелочных участков пути станции, участков приближения и удаления, а также контроль продвижения поезда (состава) в процессе реализации маршрута; благодаря связям 12 и 13 осуществляется также контроль процессов начала и конца искусственного размыкания маршрутов, отмены маршрутов, отмены набора и т. п.

Дежурный по станции (ДСП), руководствуясь графиком движения поездов, а также на основании субъективного восприятия дополнительных указаний от диспетчера и визуального восприятия информации с выносного табло, воздействует на органы управления (кнопки манипулятора).

Исполнительные реле применяются первого класса надежности и тоже комплектуются в виде функциональных блоков, размещаемых на стативах в релейном помещении.

Распределение блоков по плану станции

В блочной маршрутно-релейной централизации схемы наборной и исполнительной групп реле строятся по плану станции, что наряду с их наглядностью позволяет реализовать принцип блочной централизации. Полная схема централизации состоит из отдельных типовых узлов (блоков), разработанных для стрелки, светофора, путевого участка и т.д. Исполнительные блоки выполняют следующие функции:

П — блок приемо-отправочного пути контролирует состояние пути, исключает лобовые маршруты и фиксирует конец поездного и маневрового маршрутов;

СП — блок стрелочного путевого участка — замыкает и размыкает стрелки в маршруте, осуществляет проверку замыкания маршрута при открытии сигнала;

УП — блок бесстрелочного участка пути в горловине станции — замыкает и размыкает маршрут по секциям и фиксирует конец маневрового маршрута;

С — стрелочно-коммутационный блок — контролирует положение стрелок в маршруте.

MI - блок, управляющий «одиночным» маневровым светофором, установленным на границе двух изолированных участков в горловине станции и фиксирующий начало и конец маневрового маршрута;

MII — блок, управляющий маневровым светофором, установленным в створе или из тупика и фиксирующий начало или конец маневрового маршрута;

MIII—блок, управляющий маневровым светофором, установленным с участка пути в горловине станции или с приемо-отправочного пути;

BI — блок выходного светофора — управляет (выходным светофором на одно направление и обеспечивает сигнализацию: желтый, зеленый, красный и белый маневровый огни;

BII — блок выходного светофора, на два направления в одну сторону, обеспечивающий сигнализацию: желтый, один зеленый, два зеленых, красный и белый маневровый огни;

BIII — блок выходного светофора при четырехзначной автоблокировке (применяется лишь при наличии большого пригородного движения);

ВД — дополнительный блок для выходного светофора фиксирует начало поездного или маневрового маршрута и осуществляет его замыкание в зависимости от состояния приемо-отправочного пути;

«Вх»—блок входного светофора—управляет входным светофором, контролирует его состояние и имеет сигнализацию: красный, один желтый, два желтых, зеленый и белый пригласительный огни;

«ВхД» -дополнительный блок входного светофора—осуществляет замыкание маршрута в зависимости от состояния участка приближения, фиксирует начало поездного и конец маневрового маршрутов и осуществляет увязку с перегоном.

При вычерчивании схемы распределения блоков внутри прямоугольника-блока, кроме его типа показано:

а) светофор с изолирующим стыком и литером светофора — для сигнальных блоков;

б) номенклатуру участка пути в горловине—для блоков УП;

в) номенклатуру стрелочного участка — для блоков СП;

г) номер стрелки или номер приемо-отправочного пути — для блоков С и П.

Так же на плане распределения блоков показаны изолированные стыки.

Блок СП ставится один на всю стрелочную секцию, так, чтобы он участвовал во всех передвижениях по этой стрелочной секции в любом положении стрелок, входящих в эту секцию.

При установке блоков СП на перекрестных съездах чтобы не применять для каждой секции по два блока СП пользуются следующим приемом: съезды меняются местами, остряками стрелок внутрь и между ними ставится блок СП. Поскольку схемы реле исполнительной группы строятся по плану станции, то даже при минусовом положении съездов осуществляется контроль маршрутов в пределах обеих секций этими двумя блоками СП.

Распределение других блоков по плану станции, как правило, затруднений не представляет.

Схема распределения блоков по плану данной станции представлена на рис.6.

Список литературы:

- Ю.В. Карасев, В. И. Макаров, Н. А. Цыбуля, Ю. И. Полевой «Методические указания по выполнению курсового проекта» М.1977

- Борисов Д. И., Казаков А. А. «Автоматика телемеханика и связь на ЖДТ» М. Транспорт 1973.