1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗООБОРОТА И ПРОБЕГА ГРУЖЕНЫХ И ПОРОЖНИХ ВАГОНОВ.

Густоту перевозок по каждому участку и направлению движения определим по формуле:

Гуч=(Гн+Гк)2,   где

Гн – отправление с начальной станции участка;

Гк – прибытие на конечную станцию участка.

Грузооборот нетто рассчитывается по участкам и направлениям движения и в целом по отделению:

Plуч=Гуччет∗lуч+Гучнеч∗lуч,   где

lуч – длина участка.

Результаты расчетов сведем в табл. 1.1.

Общий пробег вагонов (Σnlобщ) складывается из пробегов груженных (Σnlгр) и порожних вагонов (Σnlпор).

Пробег груженых вагонов рассчитывается на основе средней густоты движения вагонов, для чего потоки грузов, а также погрузку и выгрузку грузов в тоннах необходимо перевести в вагоны через статитеческую нагрузку отдельно по каждому роду груза и построитьтри схемы вагонопотоков груженых вагонов (для сухогрузов совместно с углем, наливных грузов и объединенную).

Составим схемы вагонопотоков.

| ЧЕТ |  | НЕЧЕТ | 282,26 |  |  | ЧЕТ |  | НЕЧЕТ | 7,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | -0,23 |  |  |  |  | А | 0,80 |  |
|  |  | -4,01 | 282,49 |  |  |  |  | 0,80 | 6,50 |
|  |  |  | 286,50 |  |  |  |  |  | 5,70 |
|  | Б | 1,56 |  |  |  |  | Б | 1,60 |  |
|  |  | -7,39 | 284,94 |  |  |  |  | 0,80 | 4,10 |
|  |  |  | 292,33 |  |  |  |  |  | 3,30 |
|  | В | -7,67 |  |  |  |  | В | 0,80 |  |
|  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 2,50 |
| ЧЕТ |  | НЕЧЕТ | 289,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | А | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -3,21 | 288,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 292,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Б | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -6,59 | 289,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 295,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | В | -6,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302,50 |  |  |  |  |  |  |

Средняя густота движения груженых вагонов определяется по участку в каждом направлении движения по формуле:

nгр=(nн+nк)2,   где

nн – отправление с начальной станции участка;

nк –прибытие на конечную станцию участка.

Пробеги груженых   вагонов рассчитываются по всем участкам в каждом направлении и по всему отделению.

nlгруч=nгрчет∗lуч+nгрнеч∗lуч

Результаты расчетов сведем в табл. 1.2.

| Определение густоты перевозок и т-км нетто Табл. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч-к | L уч | Густота перевозок грузов, тыс. тонн |  |  |  |  |  | Т-км нетто, млн. т-км |  |  |  |
|  |  | четное |  |  | нечетное |  |  | четное | нечетное | всего |  |
|  |  | сух | нефть | общая | сух | нефть | общая |  |  |  |  |
| АБ | 200 | 30439 | 300 | 30739 | 14206 | 0 | 14206 | 6147,8 | 2841,2 | 8989 |  |
| БВ | 300 | 30363 | 180 | 30543 | 14000 | 0 | 14000 | 9162,9 | 4200 | 13362,9 |  |
| ВСЕГО |  | 60802 | 480 | 61282 | 28206 | 0 | 28206 | 15310,7 | 7041,2 | 22351,9 |  |

| Определение густоты движения и пробега груженых вагонов Табл.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч-к | L уч | Густота движения, тыс. вагонов |  |  |  |  |  | Пробег вагонов, тыс. ваг-км |  |  |
|  |  | четное |  |  | нечетное |  |  | четное | нечетное | всего |
|  |  | сух | нефть | общая | сух | нефть | общая |  |  |  |
| АБ | 200 | 668,5 | 6 | 674,5 | 315,7 | 0 | 315,7 | 134900 | 63140 | 198040 |
| БВ | 300 | 668,1 | 3,6 | 671,7 | 311,1 | 0 | 311,1 | 201510 | 93330 | 294840 |
| ВСЕГО |  | 1336,6 | 9,6 | 1346,2 | 626,8 | 0 | 626,8 | 336410 | 156470 | 492880 |

Пробег порожних вагонов по участку определяется по следующей формуле:

nlпоруч=nпоруч∗lуч,  где

nпоруч−средняя густота движения порожних вагонов в порожнем направлении движения. Эту величину определим исходя из анализа схем порожних вагонов. Для построения этих схем составим баланс порожних вагонов и выявим их избыток и недостаток на каждой станции и участке. Для упрощения расчетов допускается, что сухогрузные вагоны всех типов освобождаются из-под выгрузки грузов на станциях и участках отделения являются взаимозаменяемыми и могут использоваться под погрузку по мере потребности в порожних вагонах.

Все порожние вагоны под сухогрузы и цистерны, освобожденные на отделении, следуют в порожнем состоянии в нечетном направлении.

Расчет сведем в табл. 1.3.

| Определение годового баланса местных порожних вагонов, тыс. ваг Табл. 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ст. и уч-ков | Сухогрузы и уголь, тыс. ваг. |  |  | Наливные, тыс. ваг. |  |  | Всего |
|  | погрузка | выгрузка | избыток недостаток | погрузка | выгрузка | избыток | избыток, |
|  |  |  |  |  |  | недостаток | недостаток |
| А | 9,78 | 9,55 | -0,23 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,57 |
| А - Б | 14,67 | 10,66 | -4,01 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | -3,21 |
| Б | 14,44 | 16,00 | 1,56 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 3,16 |
| Б - В | 19,56 | 12,17 | -7,39 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | -6,59 |
| В | 15,56 | 7,88 | -7,67 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | -6,87 |
| ВСЕГО | 74,00 | 56,26 | -17,70 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | -12,90 |

На основе данных об избытке и недостатке местного порожняка, размерах приема сухогрузных регулировочного порожняка и данных о потоке порожних цистерн составим три схемы потоков порожних вагонов: сухогрузных, наливных  и общую.

По схемам груженых и порожних вагонов определяют размеры приема и сдачи вагонов по стыковым станциям отделения (табл. 1.4.).

| Прием и сдача вагонов по стыковым станциям отделения Табл. 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункты приема и сдачи | ПРИЕМ |  |  |  | СДАЧА |  |  |  |
|  | сухогрузы |  | наливные |  | сухогрузы |  | наливные |  |
|  | гружен | порож | гружен | порож | гружен | порож | гружен | порож |
| А | 674,89 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 324,27 | 282,26 | 0,00 | 7,30 |
| В | 302,22 | 300,00 | 0,00 | 2,50 | 670,58 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| ВСЕГО | 977,11 | 300,00 | 7,20 | 2,50 | 994,85 | 282,26 | 2,40 | 7,30 |

Расчет пробега порожних вагонов приведен в табл. 1.5.

| Определение густоты движение и пробега порожних вагонов Табл. 1.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч-к | L уч | Густота движения, тыс. вагонов |  |  | Пробег вагонов, тыс. ваг-км |
|  |  | сух | нефть | общая |  |
| АБ | 200 | 284,5 | 6,1 | 290,6 | 58120,0 |
| БВ | 300 | 288,6 | 3,7 | 292,3 | 87690,0 |
| ВСЕГО |  | 573,1 | 9,8 | 582,9 | 145810,0 |

Результаты расчетов густоты движения и пробегов груженых и порожних вагонов сведем в общую таблицу (табл. 1.6.).

| Определение общей густоты движения и пробегов порожних и груженых вагонов Табл. 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков |  | Густота движения, тыс. вагонов |  |  | Пробег вагонов, тыс. ваг.км |  |  |
|  |  | груженые | порожние | всего | груженые | порожние | всего |
| А - Б | чет | 674,5 | 0,0 | 674,5 | 134900 | 0 | 134900 |
|  | нечет | 315,7 | 290,6 | 606,3 | 63140 | 58120 | 121260 |
| всего по А - Б |  |  | 990,2 | 290,6 | 1280,8 | 198040 | 58120 | 256160 |
| Б - В | чет | 671,7 | 0,0 | 671,7 | 201510 | 0 | 201510 |
|  | нечет | 311,1 | 292,3 | 603,4 | 93330 | 87690 | 181020 |
| всего по Б - В |  |  | 982,8 | 292,3 | 1275,1 | 294840 | 87690 | 382530 |
| Всего |  | 1973,0 | 582,9 | 2555,9 | 492880 | 145810 | 638690 |

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗООБОРОТА БРУТТО НА ОТДЕЛЕНИИ.

Грузооборот брутто (ΣQl) определяется для каждого участка, направления движения и отделения в целом отдельно для груженых (ΣQlгр) и порожних (ΣРlпортары) вагонов. Для расчета используются данные о грузообороте нетто, пробеге груженых и порожних вагонов, а также среднем весе тары вагона (22т).

ΣQl = ΣQlгр + ΣРlпортары

Т-км брутто груженых вагонов рассчитываются по формуле:

ΣQlгр = ΣРl + ΣРlгртары

Т-км тары груженых вагонов (ΣРlгртары) рассчитываются по формуле:

ΣРlгртары = qт*Σnlгр , где

qт – масса тары вагона, т/ваг.

Т-км тары порожних вагонов рассчитываются по формуле:

ΣРlпортары = Σnlпор* qт

Расчет величины грузооборота брутто выполняется в табл.2.1..

Для дальнейших расчетов пробегов поездов полученный грузооборот брутто необходимо распределить по трем категориям грузовых поездов, которыми он будет выполнен (сборные, сквозные груженые, сквозные порожние):

ΣQl = ΣQlсб + ΣQlскв.гр + ΣQlскв.пор

Грузооборот брутто осваиваемый сборными поездами складывается из грузооборота брутто груженых вагонов (ΣQlгрсб) и грузооборота брутто порожних (ΣQlпорсб) и рассчитывается по каждому участку и направлению движения.

Величина ΣQlгрсб по одному направлению участка при условии равномерного распределения грузовой работы на всех промежуточных станциях, определяется следующим образом:

Qlсбгр=(nпогрчет(неч)+nвыгрчет(неч))∗lуч2∗Pбрср,     где

nпогрчет(неч),nвыгрчет(неч)−соответственно погрузка и выгрузка в вагонах на всех  промежуточных станциях участка по всем грузам в четном (или нечетном) направлении за год (из общей схемы вагонопотоков);

Pбрср−средний вес вагона брутто.

Средний вес вагона брутто выполняемых сборными поездами, определяется по данным  табл. 2.1 (всего по отделению) следующим образом:

Pбрср=Qlгрnlгр,  где

ΣQlгр – тонно-километры брутто груженых вагонов;

| Определение грузооборота брутто, млн. ткм Табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков и направлений следования вагонов |  | ткм нетто, млн | ваг-км, тыс |  | Вес тары вагона, т | ткм тары груж ваг, млн | ткм брутто груж ваг, млн | ткм тары порож ваг, млн | ткм брутто груж и порож ваг, млн |
|  |  |  | гружных вагонов | порожних вагонов |  |  |  |  |  |
| А - Б | чет | 6121,8 | 137460 | 0 | 22 | 3024,1 | 9145,9 | 0 | 9145,9 |
|  | нечет | 2841,2 | 64580 | 58020 | 22 | 1420,8 | 4262 | 1276,4 | 5538,4 |
| всего по А - Б |  | 8963 | 202040 | 58020 | --- | 4444,9 | 13407,9 | 1276,4 | 14684,3 |
| Б - В | чет | 9123,9 | 205350 | 0 | 22 | 4517,7 | 13641,6 | 0 | 13641,6 |
|  | нечет | 4200 | 95460 | 87600 | 22 | 2100,1 | 6300,1 | 1927,2 | 8227,3 |
| всего по Б - В |  | 13324 | 300810 | 87600 | --- | 6617,8 | 19941,7 | 1927,2 | 21868,9 |
| ВСЕГО |  | 22287 | 502850 | 145620 | --- | 11062,7 | 33349,6 | 3203,6 | 36553,2 |

Σnlгр – вагоно-километры груженых вагонов.

Четное направление:

Pбрср=9145900137460=67т

Нечетное направление:

Pбрср=426200064580=66т

Общее по отделению

Pбрср=33349600502850=66т

Величина ΣQlпорсб в общем виде может быть определена по формуле:

Qlсбпор=(nпогрсух+nвыгрсух+nвыгрнал)∗qт∗lуч2,     где

nпогрсух,nвыгрсух−соответственно суммарная погрузка и выгрузка объединенных сухогрузов на всех промежуточных станциях участка в четном и нечетном направлении движения;

nвыгрнал−выгрузка вагонов с наливными грузами на всех промежуточных станциях участка.

Тонно-километры брутто порожних вагонов в сборных поездах выполняются только в направлении следования транзитного порожнего вагонопотока.

Грузооборот брутто осваемый сквозными гружеными и сквозными порожними поездами определяется следующим образом:

Qlскв.гр=Qlгр−QlсбгрQlскв.пор=Qlпор−Qlсбпор

Распределение грузооборота брутто по категориям поездов выполним в табл. 2.2.

| Распределение тонно-километров брутто по категориям поездов Табл. 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков |  | ТОННО-КМ БРУТТО, млн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Во всех категориях поездов |  |  | В вагонах сборных поездов |  |  |  |  |  |  |  | В сквозных поездах |  |  |
|  |  |  |  |  | груженых |  |  | порожних |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  | груженых | порожних | всего | кол-во груж. ваг. тыс. | вес вагона брутто | ткм брутто млн | кол-во порож.ваг. тыс | вес тары вагона | ткм брутто млн |  |  | груженых | порожних | всего |
| А - Б | чет | 9145,9 | 0 | 9145,9 | 10 | 67 | 67 | 0 | 22 | 0 |  | 67 | 9078,9 | 0 | 9078,9 |
|  | нечет | 4262 | 1276,4 | 5538,4 | 16,6 | 66 | 109,6 | -3,36 | 22 | 7,4 |  | 117 | 4152,4 | 1269 | 5421,4 |
| всего по А - Б |  | 13407,9 | 1276,4 | 14684 | 26,6 | --- | 176,6 | 3,36 | --- | 7,4 |  | 184 | 13231 | 1269 | 14500 |
| Б - В | чет | 13641,6 | 0 | 13642 | 24,5 | 67 | 246,2 | 0 | 22 | 0 |  | 246,2 | 13395 | 0 | 13395 |
|  | нечет | 6300,1 | 1927,2 | 8227,3 | 8,6974 | 66 | 86,1 | -6,83 | 22 | 22,5 |  | 108,6 | 6214 | 1904,7 | 8118,7 |
| всего по Б - В |  | 19941,7 | 1927,2 | 21869 | 33,197 | --- | 332,3 | 6,83 | --- | 22,5 |  | 354,8 | 19609 | 1904,7 | 21514 |
| ВСЕГО |  | 33349,6 | 3203,6 | 36553 | 59,797 | --- | 508,9 | 10,19 | --- | 29,9 |  | 538,8 | 32841 | 3173,7 | 36014 |

# 3. Определение пробега поездов и линейного пробега локомотивов.

Пробеги сквозных груженых и порожних поездов в поездо-километрах (ΣNl) определяются делением грузооборота брутто на соответствующие им массы поездов:

ΣNl = ΣQl/Qбр , где

ΣQl – тонно-километры брутто;

Qбр – весовая норма поезда брутто.

Весовая норма порожних поездов определяется исходя из состава порожнего поезда и веса тары вагона:

Qпор = qm*m

Величина состава поезда в вагонах рассчитывается по следующей формуле:

m=Lпо−50lваг,где

Lпо – средняя длина приемо-отправочных станционных путей;

lваг – средняя длина вагона.

т=(1050−50)14,1=71ваг

Q=22∗71=1560т

Весовые нормы сквозных груженых поездов по направлениям движения возьмем согласно заданию.

Пробеги сборных поездов определяются по участкам и направлениям движения исходя из суточных размеров движения (Nсбуч)

в парах поездов и длины участка:

ΣNlсб = Nсбуч lуч*365

Суточные размеры движения сборных поездов в парах поездов на участке рассчитываются исходя из грузооборота брутто, осваиваемого этими поездами в максимально загруженном направлении движения и весовой нормы сборного поезда:

Nсбуч=max(Qlсбчет,Qlсбнеч)365∗lуч∗Qсбн,     где

ΣQlсбчет, ΣQlсбнеч – годовой грузооборот брутто сборных поездов на участке, соответственно, в четном и нечетном направлениях движения;

Qlсбн – весовая норма сборного поезда.

А-БQсбн=117000000365∗1700∗200=1поезд

Б-ВQсбн=246200000365∗1700∗300=2поезда

В связи с тем, что размеры движения сборных поездов определяются по максимально загруженному направлению, необходимо вычислить среднюю фактическую массу сборных поездов по участкам и направлениям.

Qсбср=Qlсбчет(неч)Nlсбчет(неч)

Величину грузооборота брутто для расчета пробегов поездов по категориям возьмем из табл. 2.2.

Расчет пробега поездов выполним в табл. 3.1.

Линейный пробег локомотивов (локомотиво-км) определяется по каждому участку и направлению движения и включает в себя пробег во главе поездов (ΣMlгл), в одиночном следовании (ΣMlод), в двойной тяге (ΣMlдв.т.) и подталкивании (ΣMlпод).

ΣMlлин = ΣMlгл+ ΣMlод+ ΣMlдв.т.+ ΣMlпод.

Пробег локомотивов во главе поездов численно равен пробегу поездов (табл. 3.1.):

ΣMlгл = ΣNl

По условиям курсовой работы двойная тяга и подталкивание на отделении не применяются и соответствующие пробеги локомотивов не определяются.

Пробег локомотивов в одиночном следовании определяется по каждому участку как абсолютная величина разницы пробега локомотива во главе поездов в четном и нечетном направлениях:

ΣMlод = | ΣMlчетгл – ΣMlнечгл |

Линейный пробег локомотивов определен в таблице 3.2.

| Определение линейного пробега лок-вов Табл. 3.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков | ПРОБЕГ Л-ов ВО ГЛАВЕ |  |  | Пробег Л-ов в одиноч. | Линейный пробег |
|  | чет | нечет | всего |  |  |
| А - Б | 2743,3 | 2183,9 | 4927,2 | 559,4 | 5486,6 |
| Б - В | 4158,8 | 3381,6 | 7540,4 | 777,2 | 8317,6 |
| ВСЕГО | 6902,1 | 5565,5 | 12467,6 | 1336,6 | 13804,2 |

| Определение пробега поездов, тыс. поездо-км Табл. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков и направлений следования |  | СБОРНЫЕ ПОЕЗДА |  |  |  | СКВОЗНЫЕ ПОЕЗДА |  |  |  |  |  | ВСЕГО поездо-км по сборным и скозным |
|  |  | ткм брутто всего, | число поездов в сутки | поездо- км, тыс | средняя масса сборного | Порожние |  |  | Груженые |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ткм брутто, | масса порож | поездо- км, | ткм брутто, | масса гружен | поездо- км, |  |
| вагонов |  | млн |  |  | поезда | млн | поезда | тыс | млн | поезда | тыс | поездам, тыс |
| А - Б | чет | 67 | 1 | 73 | 917,8 | 0 | 0 | 0 | 9078,9 | 3400 | 2670,3 | 2743,3 |
|  | нечет | 117 | 1 | 73 | 1602,7 | 1269 | 1560 | 813,3 | 4152,4 | 3200 | 1297,6 | 2183,9 |
| всего по А - Б |  | 184 | 2 | 146 |  | 1269 |  | 813,3 | 13231 |  | 3967,9 | 4927,2 |
| Б - В | чет | 246,2 | 2 | 219 | 1124,2 | 0 | 0 | 0 | 13395 | 3400 | 3939,8 | 4158,8 |
|  | нечет | 108,6 | 2 | 219 | 495,9 | 1904,7 | 1560 | 1220,7 | 6214 | 3200 | 1941,9 | 3381,6 |
| всего по Б - В |  | 354,8 | 4 | 438 |  | 1904,7 |  | 1220,7 | 19609 |  | 5881,7 | 7540,4 |
| ВСЕГО |  | 538,8 | 6 | 584 |  | 3173,7 |  | 2034 | 32841 |  | 9849,6 | 12467,6 |

# 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО ПАРКА ЛОКОМОТИВОВ.

Для расчетов локомотивного парка необходимо определить суточные размеры движения в поездах по участкам и направлениям. Количество сквозных груженых и порожних поездов в сутки на участке по направлению определяется на основе пробегов поездов (табл. 3.1.) следующим образом:

Nсут=Nl365∗lуч

Расчет размеров движения поездов выполним в табл. 4.1.

Для определения потребного парка локомотивов используется метод, основанный на расчете суточных затрат локомотиво-часов по всем элементам оборота локомотива и тяговым участкам, величина которых зависит от размеров движения поездов и принятой схемы обращения локомотивов.

Локомотивный парк, потребный для поездной работы, определяется по формуле:

MЭ=Мtдв+Мtпр.ст.+Мtосн.д.+Мtобор.д.+Мtсм.бр.24,где

Мtдв−время в чистом движении, час/сут;

Мtпр.ст.−время простоя на промежуточных станциях, час/сут;

Мtосн.д.−то же в пунктах основного депо, час/сут;

Мtобор.д.−то же в пунктах оборотного депо, час/сут;

Мtсм.бр.−то же в пунктах смены бригад, час/сут.

Нормы скоростей движения и простои локомотивов, следующих во главе разных категорий поездов и одиночных локомотивов, неодинаковы. Поэтому затраты времени следует определять отдельно для сквозных, сборных, а так же для одиночно идущих локомотивов.

Затраты времени локомотивов в чистом движении определяются по формуле:

Мtдв=lучVтех∗Nуч,где

Vтех – норма технической скорости на участке;

Nуч – суточное количество поездов соответствующей категории на участке.

Время простоя локомотивов на промежуточных станциях участка определяется следующим образом:

Мtпр.ст.=lучVуч−lучVтех∗Nуч,где

Vуч – норма участковой скорости на участке.

Время простоя локомотивов в пунктах основного депо:

Мtосн.д.=tосн.д.2∗Nуч,где

tосн.д. – норма простоя локомотивов в основном депо на пару поездов, час.

Время простоя локомотивов в пунктах оборотного депо:

Мtоб.д.=tоб.д.2∗Nуч,где

tоб.д. – норма простоя локомотивов в оборотном депо на пару поездов, час.

Время простоя локомотивов в пунктах смены бригад:

Мtсм.бр.=tсм.бр.Nуч nсм.бр., где

tсм.бр. – норма простоя локомотива в пункте смены бригад, час;

nсм.бр. – количество пунктов смены бригад на участке.

Количество пунктов смены бригад на участке обращения локомотивов определяется из суммарного времени работы бригады в оба направления (ΣMtбр) и допустимой продолжительности одной поездки от 8 до 12 часов:

nсм.бр.=МТбр8−1

Суммарное время работы бригады:

Мtбр=lучVуччет+lучVучнеч+tосн.д+tоб.д

Расчет рабочего парка локомотивов производится при условии, что применяется плечевая схема обращения. Сведем расчеты в табл. 4.2.

| Определение суточных размеров движения поездов по участкам и направлениям Табл.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков и направлений следования |  | Длина участка | ПОЕЗДО-КМ В ГОД, тыс |  |  | ЧИСЛО ПОЕЗДОВ В СУТКИ |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  | сборные | сквозные порожние | сквозные груженые | сборные | сквозные порожние | сквозные груженые |  |
| А - Б | чет | 200 | 73 | 0 | 2670,3 | 1 | 0 | 37 | 38 |
|  | нечет |  | 73 | 813,3 | 1297,6 | 1 | 11 | 18 | 30 |
| всего по А - Б |  |  | 146 | 813,3 | 3967,9 | 2 | 11 | 55 | 68 |
| Б - В | чет | 300 | 219 | 0 | 3939,8 | 2 | 0 | 36 | 38 |
|  | нечет |  | 219 | 1220,7 | 1941,9 | 2 | 11 | 18 | 31 |
| всего по Б - В |  |  | 438 | 1220,7 | 5881,7 | 4 | 11 | 54 | 69 |
| ВСЕГО |  |  | 584 | 2034 | 9849,6 | 6 | 22 | 109 | 137 |

| Определение эксплуатируемого парка поездных локомотивов Табл.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимен. участков | Длина участка | Категор. поездов | ЧИСЛО ПОЕЗДОВ ЗА СУТКИ |  |  |  |  | ВРЕМЯ ,час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая затрата л-ч | Экспл. парк лок-ов |
|  |  |  |  |  |  | Vуч | Vтех | на участке |  | в чистом движении |  | простоя на пром. ст. |  | простоя в п. смены бр. |  | простоя в осн. депо |  | простоя в оборот. депо |  |  |  |
|  |  |  | чет | неч | всего |  |  | 1поезд | всего | 1поезд | всего | 1поезд | всего | 1поезд | всего | 1поезд | всего | 1поезд | всего |  |  |
|  | 200 | сквоз | 37 | 29 | 66 | 40 | 60 | 5 | 330 | 3,3 | 217,8 | 1,7 | 112,2 | 0,5 | 66 | 1,2 | 79,2 | 1,1 | 72,6 | 547,8 | 22,8 |
| А - Б | 200 | сбор | 1 | 1 | 2 | 20 | 46 | 10 | 20 | 4,3 | 8,6 | 5,7 | 11,4 | 0,5 | 2 | 1,2 | 2,4 | 1,1 | 2,2 | 26,6 | 1,1 |
|  | 200 | одиноч | 0 | 8 | 8 | 55 | 65 | 3,6 | 28,8 | 3,1 | 24,8 | 0,5 | 4 | 0,5 | 8 | 1,2 | 9,6 | 1,1 | 8,8 | 55,2 | 2,3 |
| Итого А-Б |  |  | 38 | 38 | 76 |  |  |  | 378,8 |  | 251,2 |  | 127,6 |  | 76 |  | 91,2 |  | 83,6 | 629,6 | 26,2 |
|  | 300 | сквоз | 36 | 29 | 65 | 40 | 60 | 7,5 | 487,5 | 5 | 325 | 2,5 | 162,5 | 0,5 | 97,5 | 1,2 | 78 | 1,1 | 71,5 | 734,5 | 30,6 |
| Б - В | 300 | сбор | 2 | 2 | 4 | 20 | 46 | 15 | 60 | 6,5 | 26 | 8,5 | 34 | 0,5 | 6 | 1,2 | 4,8 | 1,1 | 4,4 | 75,2 | 3,1 |
|  | 300 | одиноч | 0 | 7 | 7 | 55 | 65 | 5,5 | 38,5 | 4,6 | 32,2 | 0,9 | 6,3 | 0,5 | 10,5 | 1,2 | 8,4 | 1,1 | 7,7 | 65,1 | 2,7 |
| Итого Б-В |  |  | 38 | 38 | 76 |  |  |  | 586 |  | 383,2 |  | 202,8 |  | 114 |  | 91,2 |  | 83,6 | 874,8 | 36,4 |
| ВСЕГО |  |  | 76 | 76 | 152 |  |  |  | 964,8 |  | 634,4 |  | 330,4 |  | 190 |  | 182 |  | 167 | 1504 | 63 |
|  |  |  | Время работы бригады на участке А-Б в оба направления: Время работы бригады на участке Б-В в оба направления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 32,3 | ч ч | Количество пунктов смены бригад на участках: |  |  |  | А-Б Б-В | 2 3 |  |

# 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПРОБЕГА ЛОКОМОТИВОВ

В общий пробег локомотивов включается линейный пробег и условный пробег, который учитывает маневровую работу и простой локомотивов в рабочем состоянии.

Объем маневровой работы и простоя в рабочем состоянии рассчитывают в локомотиво-часах, а затем переводят в локомотиво-километры по соотношению: 1 час маневровой работы равен 5 км условного пробега; 1 час простоя локомотивов в рабочем состоянии равен 1 км услровного пробега.

По условию работы маневровая работа выполняется на отделении специальными маневровыми локомотивами, а также локомотивами сборных поездов во время простоя их на промежуточных станциях участка.

Потребность в специальных маневровых локомотивах на участковых станциях определяют исходя из объема и характера маневровой работы. Для упрощения расчетов число маневровых локомотивов задано.

При определении затрат локомотиво-часов специальными маневровыми локомотивами ΣМсп.ман. рассчитывается суточная норма их работы:

ΣМсп.ман. = Мман*23,5*365  , где

Мман  - число маневровых локомотивов.

По принятому условию за все время простоя сборных поездов на участке локомотивы выполняют маневровую работу. А это время для сборных поездов ΣМtсбпром определено в среднем за сутки в графе «время простоя на промежуточных станциях» таблицы 4.2..

В локомотиво-часы простоя ΣМtраб.спр в рабочем состоянии включается простой специальных маневровых локомотивов (0,5 ч/сут.), а также простой поездных локомотивов на станциях основного, оборотного депо, в пунктах смены бригад и на промежуточных станциях (за исключением простоя на этих станциях сборных поездов):

ΣМtраб.спр =(Мман*0,5+ΣМtосн.д.+ΣМtобор.д.+ΣМtсквпром+ΣМtсм.бр)365*10-3

Результаты расчетов общего пробега локомотивов сведем в табл.5.1.

##### Определение общего пробега локомотивов

Таблица 5.1

| ВИД РАБОТЫ |  |  |  | Л - ч , тыс | Л- км , тыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейный пробег в т.ч. одиночный следование |  | - | 13804,2 |
|  |  |  | - | 1336,6 |
| 2. |  | условный пробег в т.ч.маневровая работа поездных Л-ов прочий условный пробег | 323,071 | 389,355 |
|  |  |  | 16,571 | 82,855 |
|  |  |  | 306,5 | 306,5 |
| 3. |  | маневровая работа маневровых Л-ов | 257,3 | 1286,5 |
| Общий пробег Л-ов по Отделению |  |  |  | - | 15480,06 |

# 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Потребность рабочего парка вагонов определяется на основании суточных затрат вагоно - часов по элементам перевозочного процесса по формуле:

np=n⋅Tn+n⋅Tð.+n⋅T24,

где n⋅Tn−затраты вагоно – часов в поездах;

n⋅Tгр. оп.−то же под грузовыми операциями;

n⋅T−то же на технических станциях;

Вагоно – часы в поездах определим по отделению в целом делением величены пробега вагонов на среднюю величину участковой скорости по формуле:

n⋅Tп=n⋅lобщ365∗Vуч  ,

Вагоно – часы под грузовыми операциями рассчитываются отдельно по каждой станции и каждому участку. Размеры погрузки и выгрузки берут из плана перевозок в вагонах. Нормы простоя вагона под одиночными и сдвоенными операциями заданы. Число сдвоенных операций для сухогрузных вагонов определяют исходя из условий, что все вагоны, освобождающиеся из под выгрузки можно использовать под погрузку. Цистерны сдвоенных операций не имеют. Вагоно-часы определяются умножением числа вагонов участвующих в грузовых операциях на норму простоя под одиночной или сдвоенной операцией. Расчеты приводятся в табл. 6.1.

Для определения затрат вагоно – часов на технических станциях, прежде всего определяют число вагонов, проходящих через каждую техническую станцию, которое равно сумме всех груженых и порожних вагонов принимаемых станцией за год со всех направлений.

Для расчета числа транзитных вагонов проходящих через каждую станцию необходимо исключить местные вагоны. Результаты представим в табл. 6.2.

Таблица6.2

| Определение числа транзитных вагонов следующих через станцию за год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование станций | Прием гружёных и порожних вагонов |  |  |
|  | в том числе |  | Общее число вагонов |
|  | Местных | Транзитных |  |
| А | 10,80 | 1299,96 | 1310,76 |
| Б | 17,96 | 1275,54 | 1293,50 |
| В | 16,71 | 1280,29 | 1297,00 |
| ВСЕГО | 45,47 | 3855,80 | 3901,27 |

Вагоно-часы простоя транзитных вагонов на технических станциях определяют умножением числа транзитных вагонов следующих через данную станцию на установленную в задании среднюю норму простоя транзитного вагона. Величина простоев транзитных вагонов по каждой станции и отдельнию в целом представляется в таблице 6.3.

| Определение вагоно-часов на технических станциях Табл.6.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технической станции | Число транзитных вагонов за год,тыс | Норма простоя одного транзитного вагона,час | Вагоно-часы за год,тыс. | Вагоно-часы за сутки,ед. |
| А | 1300,0 | 5 | 6499,8 | 17807,7 |
| Б | 1275,5 | 4,7 | 5995,1 | 16424,8 |
| В | 1280,3 | 4,5 | 5761,3 | 15784,5 |
| ВСЕГО | 3855,8 |  | 18256,2 | 50017 |

Рассчитаем рабочий парк вагонов:

VучАБ=4927200127750=39кмч

VучБВ=7540400199837,5=38кмч

ntАБ=26006000014235=18269,06в−ч

ntБВ=38841000014235=28003,6в−ч

ntn=18235,06+28003,6=46272,66в−ч

nр=46273+4889,5+5001724=4215,8ваг

# 7. Расчет качественных показателей использования                                                                                                                   подвижного состава.

В годовом плане работы подвижного состава определяют следующие показатели:

1. Порожний пробег вагонов к общему, %:

αпоробщ=n⋅lпорn⋅lгр+n⋅lпор⋅100%=145620502850+1456202⋅100=22,4%

αпоргр=n⋅lпорn⋅lгр⋅100%=145620502850⋅100=28,95%

2. Динамическая нагрузка груженого вагона, т/ваг:

Pдингр=Р⋅ln⋅lгр=22286900502850=43,32   тваг

Р⋅l- грузооборот по отделению дороги;

n⋅lгр- вагоно-километры груженых вагонов по отделению.

3. Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка, т/ваг:

Pдинрп=Р⋅ln⋅lгр+n⋅lпор=22286900502850+145620=34,36 тваг

n⋅lпор- вагоно-километры порожних вагонов по отделению, тыс.

4. Динамическая нагрузка вагона брутто, т.брутто/ваг:

Pбр=Q⋅ln⋅lгр+n⋅lпор=36553200502850+145620=56,36т.бруттоваг

Рбр – динамическая нагрузка вагона брутто, т.брутто/ваг;

Q⋅l– т-км брутто по отделению.

5.Средняя масса поезда брутто, т:

Qбр=Q⋅lN⋅l=3655320012467,6=2931,855  т.бруттопоезд

6. Коэффициент вспомогательного пробега локомотива к общему, %:

βвспобщгл=М⋅lаспобщМ⋅lгл⋅100%=1336,6+389,3615480,06⋅100=11,1%

М⋅lвсп- общий вспомогательный пробег локомотивов (по условию задания равен сумме пробега в одиночном следовании и условного пробега);

М⋅lобщ- общий пробег локомотивов.

7. Среднесуточный пробег поездных локомотивов, км/сут:

Sл=М⋅lлинМэ⋅365=13804,263⋅365=600,3 км/сут

8. Среднесуточная производительность поездного локомотива,

тыс.т-км.брутто:

Пл=Q⋅lбрМэ⋅365=3655320063⋅365=1589,6тыс.т-км брутто

Для проверки правильности расчета показателей величину среднесуточной производительности локомотива целесообразно определить также по формуле:                 Пл‘=Qбр⋅Sл⋅(1−βвсп.линлин.)=2931,855∗600,3∗(1−0,0968)=1589,6тыс.т−км.бруттоβвсп.линлин.=МlодМlлин=1336,613804,2=0,0968

9. Полное время оборота вагона, сут:               θв=nрUнод,гдеUнод−работа отделения дороги за сутки,равная:Uнод=nпогр+nпр.гр.=(75,68+996,73+7,2)∗1000365=2957,849вагсутnпр.гр.− прием груженых вагонов за сутки со станций других  отделений.θв=4215,82957,849=1,425сут.

Оборот вагона, кроме того, должен быть рассчитан с расчленением по четырем элементам.

θв=tдв+tпр+tгр+tтехн

Время в движении за оборот определяется:

tдв=lпVтехср,гдеlп− полный рейс вагона, км;Vтехср−средняя техническая скорость на отделении, в км/час.

Время нахождения вагонов на промежуточных станциях рассчитывается по формуле:

tпр=lпVучср−lпVтехср

Время нахождения вагонов на грузовых станциях определяется:

tгр=kм∗tгр,гдеtгр−среднее время простоя вагонов под одной грузовой операцией, час.

kм – коэффициент местной работы.

Время нахождения вагона на технических станциях рассчитывается следующим образом:

tтех=lпLваг∗tтех,где

Lваг – среднее вагонное плечо, км.

Полный рейс вагона равен:

lп=n⋅lобщUнод⋅365=6484700002957,85⋅365=600,65км

n⋅lобщ- общий пробег вагонов по отделению за год;

Uнод – работа отделения в сутки, ваг.

Средняя участковая и техническая скорости на отделении рассчитываются по формулам:

Vучср=NlNtуч=12  467 600365⋅(330+20+487+60)=38,059кмчVтехнср=NlNtдв=12  467 600365⋅(217,8+8,6+325+26)=59,158 км/ч

Nl- пробег поездов по отделению за год, км;

Ntуч- поездо-часы на участке за год, в целом по отделению;

Ntдв- поездо-часы в движении за год в целом по отделению.

Поездо-часы в движении и на участке определяются умножением соответствующих суточных затрат локомотиво-часов для сквозных и сборных поездов на 365.

tпр=600,6538,06−600,6559,16=5,6 ч

tдв=600,6559,16=10,15ч

kм – коэффициент местной работы (км) показывает среднее количество грузовых операций приходящихся на один вагон за оборот.

kм=nпогр+nвыгрUнод∗365,где

nпогр,nвыгр- соответственно количество погруженных и выгруженных вагонов на отделении за год.

kм=75680+572302957∗365=0,123

Среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией может быть определено:

t−гр=nТгрnпогр+nвыгр=1784,6775,68+57,23=13,42ч

tгр=0,123∗13,42=1,653ч

Среднее время нахождения вагона на одной технической станции рассчитывается следующим образом:

tтех=ntтехnтр,где

ntтех- вагоно-часы простоя на технических станциях по отделению за год;

nтр- количество транзитных вагонов проследовавших через технические станции отделения за год.

tтех=18256,23855,8=4,73 ч

Среднее вагонное плечо (Lваг) определяется через общий пробег вагонов и количество транзитных вагонов проходящих через техничиские станции:

Lваг=nlобщnтр=6484703855,80=168,2км.

tтех=600,65168,2∗4,73=16,89ч

θв=(16,89+5,6+10,15+1,653)24=1,431

10. Среднесуточный пробег вагона рабочего парка, км/сут:

Sв=n⋅lобщnр⋅365=6484700004215,8⋅365=421,42кмсут.

Для проверки правильности расчетов пробег определяется по аналитической формуле:

Sв=lnθв=600,651,431=421,42км/сут.

11. Среднесуточная производительность вагона рабочего парка:

Пв=Р⋅lnр=22286900000365∗4215,8=14483,615 т-км/ваг.

По аналитическим формулам этот показатель может быть определен следующим образом:                  Пв=Рдингр⋅Sв⋅(1−αпоробщ)=44,32⋅421,42⋅(1−0,225)=14483,615т−кмваг.

12. Средний рейс груженого вагона:

lгр=n⋅lгрUнод=502850000365∗2957,85=465,77кмгр.ваг.

Полученные объемные и качественные показатели сводятся в табл. 7.1. и 7.2.

Таблица 7.1.

Показатели использования локомотивов.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательный пробег локомотива к общему | % | 11,15 |
| Среднесуточный пробег поездных локомотивов | км/сут | 600,31 |
| Средняя масса поезда | т.брутто | 2931,86 |
| Среднесуточная производительность поездного локомотива | тыс. ткм брутто | 1589,62 |

Таблица 7.2.

Показатели использования вагонов.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Порожний пробег к общему | % | 22,46 |
| Динамическая нагрузка груженого вагона | т/ваг | 44,32 |
| Динамическая нагрузка вагона рабочего парка | т/ваг | 34,37 |
| Нагрузка вагона брутто | т.брутто/ваг | 56,37 |
| Оборот вагона | сут | 1,43 |
| Среднесуточный пробег вагона рабочего парка | км/сут | 421,42 |
| Средний рейс груженого вагона | км | 465,77 |
| Среднесуточная производительность вагона рабочего парка | ткм/ваг | 14483,61 |